CH32V307嵌入式开发学习总结

从点灯到TCP上传 —— 一个新手的完整嵌入式学习笔记

# 第1章 写在前面：你不是在复制代码

这份笔记不是知识点罗列，而是告诉你每一步为什么这么做。每学一个外设，记住三个问题：这个外设是干嘛的？我要配置什么？代码里每一行在干什么？

核心思路：嵌入式开发就是"配置寄存器→读写数据"。芯片是个大开关盒，你通过代码告诉它哪个引脚输出电压、哪个引脚读电压、哪个外设开始工作。

# 第2章 开发环境搭建

## 2.1 MounRiver Studio (MRS)

WCH官方IDE，基于Eclipse。新建工程选CH32V307VCT6（100脚），不要选RCT（64脚）。

## 2.2 YD-LINK调试器接线

| 线色 | 接板子 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 红 | 3.3V | 供电 |
| 黄 | SWDIO | 数据 |
| 绿 | SWCLK | 时钟 |
| 黑 | GND | 接地 |

## 2.3 下载失败怎么办

按住BOOT0键不松 → 点下载 → 看到"开始烧录"再松开BOOT0

检查接线有没有松动

按一下RST复位键再试

# 第3章 GPIO：LED闪烁（输出）

GPIO就是通用输入输出引脚，你可以让它输出高电平（3.3V）或低电平（0V）。

## 3.1 GPIO三步曲

任何GPIO操作都是三步：

第1步：开时钟 —— RCC_APB2PeriphClockCmd(APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

第2步：配引脚 —— GPIO_InitStruct结构体填引脚号、模式、速度

第3步：初始化 —— GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

## 3.2 8种工作模式

| 模式 | 通俗解释 | 用在哪 |
| --- | --- | --- |
| Out_PP推挽输出 | 芯片主动输出高低电压 | LED、蜂鸣器 |
| Out_OD开漏输出 | 只能拉低，要靠外部电阻拉高 | I2C的SCL/SDA |
| IPU上拉输入 | 默认高电平，按下接地变低 | 按键 |
| IPD下拉输入 | 默认低电平 | 外部信号检测 |
| AF_PP复用推挽 | 引脚交给外设用 | 串口TX、ETH |

## 3.3 LED闪烁代码思路

PA0推挽输出 → 置高点亮 → 延时 → 置低熄灭 → 延时 → 循环。

怎么自己写：先想"我要哪个引脚？做什么用？"然后套三步曲。

# 第4章 GPIO输入：板载按键

按键一端接地，一端接引脚。按下时引脚读到低电平（RESET），松开时内部上拉电阻让它保持高电平（SET）。

代码思路：循环读引脚电平 → if读到低电平就执行动作。要加延时消抖（机械按键按下会抖动几毫秒）。

# 第5章 串口通信（USART）

串口就是芯片和电脑之间的"对讲机"，一个发一个收，按约定的速度（波特率）传字符。

## 5.1 配置步骤

PA9复用推挽输出（TX）

开GPIOA和USART1时钟

波特率115200，8数据位，1停止位，无校验

## 5.2 为什么不用printf

MRS工程自带的debug.c里已经写了_write函数，你再写一个会冲突（编译报错redefinition）。所以我们自己写三个发送函数：USART1_SendChar（发一个字）、SendString（发一串）、SendNum（发数字）。

# 第6章 I2C通信 + OLED屏幕

I2C只用两根线（SCL时钟+SDA数据）就能和多个传感器/屏幕通信，每个设备有自己的地址。

## 6.1 软件模拟I2C

不用芯片硬件I2C，用两个GPIO模拟时序：

起始信号：SCL高电平时SDA从高变低

停止信号：SCL高电平时SDA从低变高

发一个字节：8位数据，高位先发

## 6.2 OLED（SSD1306）

128x64像素屏，分8页，每页8行像素。发0xFF=8个像素全亮，0x00=全灭。

注意：OLED已烧坏待购新模块。

# 第7章 ADXL345加速度传感器

这是个测重力加速度的芯片，能感知三个方向的倾斜和震动。I2C地址0x53。

## 7.1 接线

| ADXL345引脚 | 接板子 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 电源 |
| GND | GND | 接地 |
| SCL | PB3 | I2C时钟 |
| SDA | PB5 | I2C数据 |
| CS | 3.3V | 接高=I2C模式 |
| SDO | GND | 接地=地址0x53 |

## 7.2 关键寄存器

| 寄存器 | 写入值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 DEVID | 读 | 应该读到229(0xE5)，验证芯片活着 |
| 0x2D POWER_CTL | 0x08 | 上电 |
| 0x31 DATA_FORMAT | 0x00 | ±2g量程 |
| 0x32~0x37 | 读 | XYZ六个字节数据 |

## 7.3 读数据代码思路

连续读多字节时，寄存器地址要或上0x40（自动地址递增）。读回来的是16位有符号数，低字节在前高字节在后。

# 第8章 震动检测算法

思路很简单：比较这次读的值和上次的值差多少。

shake = |ax-lastX| + |ay-lastY| + |az-lastZ|

| shake值 | 等级 | 含义 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| <10 | 0 静止 | 板子没动 | 无 |
| 10~50 | 1 轻微 | 轻微触碰 | 记录 |
| >=50 | 2 强烈 | 敲击/坠落 | 蜂鸣器响+报警 |

# 第9章 蜂鸣器

有源蜂鸣器，给高电平就响，给低电平就停。I/O接PB1推挽输出。震动强烈时level=2，Beep_On()。

# 第10章 以太网TCP通信（重点新增）

这是整个项目最复杂的部分，但思路不复杂：板子当客户端，主动连电脑上的Python服务器，把数据发过去。

## 10.1 为什么不能自己写TCP代码

TCP协议极其复杂（IP地址、MAC、三次握手、重传、分包），几千行代码。WCH把这些封装成了一个黑盒库叫NetLib，你只要调几个函数就能上网。

和GPIO的区别：GPIO简单自己写，以太网太复杂直接用官方库。

## 10.2 IP地址是什么

就像门牌号。板子IP=192.168.1.100，电脑IP=192.168.1.10，两个必须在同一网段（都是192.168.1.x）才能通信。

| 设备 | IP地址 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| CH32V307板子 | 192.168.1.100 | TCP客户端（主动连） |
| 电脑 | 192.168.1.10 | TCP服务器（监听8888端口） |

## 10.3 静态IP怎么设

Win+R → ncpa.cpl → 右键网口 → 属性 → IPv4 → 手动填192.168.1.10/255.255.255.0。

为什么要手动设？因为网线直连没有路由器自动分配IP，必须两边固定地址才能互相找到。

## 10.4 通信协议（数据格式）

板子每200毫秒发一行文本：

X,Y,Z,shake,level

例如：-164,-1,-1,0,0\n

这就是板子和电脑之间的"约定语言"，Python队友按这个格式解析就行。

## 10.5 TCP工作流程

初始化ETH_LibInit()——启动以太网

WCHNET_CreateTcpSocket()——创建连接，主动连电脑

连接成功后tcp_connected=1

循环里WCHNET_MainTask()必须一直调用——这是网络库的"心跳"

连接成功后，读ADXL数据，组包，WCHNET_SocketSend()发出去

## 10.6 遇到的坑和解决

| 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| MRS工程没有ETH/LWIP文件 | 新建工程只有NoneOS模板 | 从WCH官网下载EVT包，用官方TCPClient示例工程 |
| 打开工程显示"无效链接" | 复制工程后库文件相对路径断了 | 把Core/Peripheral/NetLib等文件夹全部复制进工程目录 |
| 下载报找不到hex | 工程名改了但下载配置还找旧名 | 复制一份hex文件改名 |
| Python连不上 | 电脑没设静态IP | 手动设192.168.1.10 |

## 10.7 核心经验：遇到新外设怎么搞

记住这个套路，以后USB、SD卡、蓝牙都一样：

第1步：MRS新建工程没有这个外设的库

第2步：去WCH官网下载EVT包（所有官方示例大合集）

第3步：在EXAM目录里找最接近你要功能的示例

第4步：直接用那个工程，只改main.c加自己的代码

不要从零造轮子，在别人跑通的代码上改。

# 第11章 面包板与供电

核心板GND只有2个不够用，用MB-102面包板扩展。

红轨=电源（3.3V），蓝轨=GND

所有模块电源接面包板，信号线接核心板

面包板电源模块（黑色小板）：插在面包板边缘，USB供电，输出3.3V到红轨，不用从核心板引线。

# 第12章 调试方法论

分模块验证：先LED亮→再串口打印→再I2C读ID→再读数据→最后整合

串口是最好的朋友：任何不确定的值都printf出来看

接线问题先查：断电、查线序、查接触

一个一个变量改：不要一次改一堆代码

# 第13章 接下来学什么

新OLED到了，把数据显示在屏幕上

定时器中断（不用delay_ms阻塞）

PWM呼吸灯

ADC读传感器

FreeRTOS操作系统

# 附录A 如何安全关闭硬件

日常暂停（下次继续）：

1. MRS里Ctrl+S保存代码

2. 关闭串口助手/Python窗口

3. 先拔Type-C电源线（断电）

4. 再拔YD-LINK的USB

完全收纳：断电后，把杜邦线按模块归类，面包板上的线可以保留，网线收好。

# 附录B 当前引脚分配表

| 引脚 | 接什么 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| PA0 | 板载绿灯 | 推挽输出 |
| PA9 | 串口TX→YD-LINK RX | 复用推挽 |
| PB1 | 蜂鸣器 | 推挽输出 |
| PB3 | ADXL345 SCL / OLED SCL | 开漏输出 |
| PB5 | ADXL345 SDA / OLED SDA | 开漏输出 |
| PB6/PB7 | OLED（烧坏待购新） | 软件I2C |
| ETH | 板载网口 | 内置PHY |

# 附录C 通信协议（给队友）

板子作为TCP客户端，连接电脑192.168.1.10:8888。

每200ms发送一行：

X,Y,Z,shake,level

level: 0=静止, 1=轻微, 2=强烈