CH32V307 项目接线与恢复指南

# 一、关机拔线顺序（断电操作）

每次用完按这个顺序，不要先拔信号：

1. 关掉PowerShell/串口助手窗口

2. 拔掉板子上的Type-C电源线（先断电）

3. 拔掉YD-LINK的USB头

4. 网线可以拔也可以留

5. 杜邦线建议保留插在模块上不动，下次直接插板子

注意：所有接线改动都要先断电！

# 二、下次开机接线（全断电接）

## 2.1 YD-LINK调试器

| 线色 | 接板子排针 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 红 | 3.3V | 供电 |
| 黄 | SWDIO | 数据 |
| 绿 | SWCLK | 时钟 |
| 黑 | GND | 接地 |

## 2.2 ADXL345加速度传感器

| ADXL345引脚 | 接板子 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 电源 |
| GND | GND（面包板蓝轨） | 接地 |
| SCL | PB3 | I2C时钟线 |
| SDA | PB5 | I2C数据线 |
| CS | 3.3V | 接高=I2C模式 |
| SDO | GND | 接地=设备地址0x53 |

## 2.3 蜂鸣器

| 蜂鸣器引脚 | 接板子 |
| --- | --- |
| VCC(+) | 3.3V |
| GND(-) | GND |
| I/O(信号) | PB1 |

## 2.4 其他

网线：板子网口 ↔ 电脑网口

Type-C电源线：最后插，给板子供电

# 三、电脑端每次要做的事

1. 确认网口静态IP已设为192.168.1.10（之前设过，一般不用改）

2. 开PowerShell，运行：python C:\Users\WaspYL\Desktop\c-language-practice\test_server.py

3. 按板子上的RST复位键

4. 看到打印X,Y,Z,shake,level就成功了

# 四、重新下载代码

1. MRS打开工程：C:\Users\WaspYL\Desktop\c-language-practice\MRS代码\CH32V307_TCP

2. 点编译（锤子图标）

3. 点下载（向下箭头）

4. 如果报错"找不到hex"：打开obj文件夹，把CH32V307_TCP.hex复制一份改名为TCPClient.hex

# 五、常见问题排查

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 下载失败 | 按住BOOT0键不松→点下载→开始烧录后松开 |
| Python不是内部命令 | 关掉PowerShell重新开一个新窗口 |
| 板子连不上电脑 | 检查网线、电脑IP是不是192.168.1.10 |
| 数据不动 | 按板子RST复位键 |
| LED不亮/屏不亮 | 检查接线有没有松动，断电重插 |